请不要在装订线内答题，否则视为无效！

北京北大方正软件职业技术学院2023-2024学年第一学期

期末 防火墙技术及应用课程  试卷 C  卷 授课学院（中心）：人工智能学院

考试时间 90   分钟   满分  100  分   考试形式：大作业

一、考试题目：

根据要求完成拓扑图配置。

学号：          姓名：          专业：             班级：           年级

请不要在装订线内答题，否则视为无效！

二、考试内容、考试标准、所占分值、学生得分

序号考试内容考试标准分值学生得分1PC端配置IP地址配置（共4个，每个1分）4分网关地址设置（共4个，每个1分）4分2服务器设置IP地址配置1分网关地址配置1分3路由器配置IP地址配置（共3个，每个1分）3分OSPF协议配置（共3个区域，每个区域4分）12分4防火墙配置端口IP地址配置1分Vlan配置（共2个，每个1分）2分默认Vlan配置（共2个，每个1分）2分DHCP协议配置10分OSPF协议配置（共3个区域，每个区域4分）12分安全区域划分（共3个，每个2分）6分安全策略制定（共2个，每个5分）10分5Ping连通性测试根据题目要求共进行16次ping测试，每次2分32分6合计得分100分

学号：          姓名：          专业：             班级：           年级

请不要在装订线内答题，否则视为无效！

具体步骤：

PC端配置

根据拓扑图中指定的IP地址，为对应的PC进行配置。

配置与PC对应的网关地址。

服务器设置

根据拓扑图中分配的IP地址配置对应的服务器。

在IPv4配置中选择本机地址，手动 配置IP地址。

配置与服务器对应的网关地址。

路由器配置

根据拓扑图中指定的IP地址，为路由器的对应端口进行配置。

使用interface命令进入相应端口，并使用ip address命令配置IP地址。

根据拓扑图所示的区域信息，配置OSPF协议。

防火墙配置

根据拓扑图中指定的IP地址，为防火墙的服务器端口进行配置。

使用interface命令进入相应端口，并使用ip address命令配置IP地址。

使用vlan batch命令创建所需的VLAN，并为它们配置IP地址。

将与VLAN对应的端口类型转换为交换机端口，并配置为接入端口（access），同时指定默认VLAN。

使用dhcp enable命令启用DHCP协议，并配置相应的地址池。

根据拓扑图所示的区域信息，配置OSPF协议。

根据拓扑图中指定的安全区域名称，使用firewall zone命令进行安全域的划分。

进入安全策略配置界面，根据要求制定安全策略。

Ping连通性测试

对所有的PC和服务器进行ping测试，检查配置结果是否符合要求。

提交方式：

根据考试步骤进行操作。

保存拓扑并将拓扑与配置文件压缩。

压缩包命名方式为：姓名(学号)。

例如：张三(123456789).zip。

提交方式：将压缩包以附件形式发送到邮箱：baiyu@pfc.cn。

学号：          姓名：          专业：             班级：           年级